Grupy gruntów wydzielone w oparciu o sposób ich użytkowania na danym terenie:

Grupa gruntów I*

tereny mieszkaniowe

zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy

grunty rolne zabudowane

tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, z wyłączeniem terenów:

– tereny ośrodków wypoczynkowych, tereny zabaw dziecięcych, plaże, urządzone parki, skwery, zieleńce (poza pasami ulic)

– tereny sportowe, takie jak: stadiony, boiska sportowe, skocznie narciarskie, tory saneczkowe, strzelnice sportowe, kąpieliska, pola golfowe

– tereny spełniające funkcje rozrywkowe

- ogrody zoologiczne i botaniczne

Grupa gruntów II*

grunty orne

sady

łąki trwałe

pastwiska trwałe

grunty pod stawami

grunty pod rowami

tereny rodzinnych ogrodów działkowych

Grupa gruntów III*

lasy

grunty zadrzewione i zakrzewione

nieużytki

tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, z wyłączeniem terenów:

– tereny o charakterze zabytkowym, takie jak: ruiny zamków, grodziska, kurhany, pomniki przyrody

– tereny zieleni nieurządzonej niezaliczone do lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych

użytki ekologiczne

Grupa gruntów IV*

tereny przemysłowe

użytki kopalne

tereny komunikacyjne, w tym:

– drogi

– tereny kolejowe

– inne tereny komunikacyjne

– grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych

*ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi

INSTRUKCJA POBORU PRÓBEK GLEBY

W celu  poznania zawartości makro i mikroskładników w glebie, należy próbę gleby odpowiednio pobrać i przygotować do analizy. Pobranie gleb należy przeprowadzić tak, aby  próba była reprezentatywna dla danej sekcji*. Aby warunek ten mógł być spełniony, próba powinna być  próbą średnią mieszaną, która składa się z przynajmniej 15 pojedynczych pobrań. Taka średnia próba powinna być pobrana z obszaru jednolitego pod względem ukształtowania terenu, zagospodarowania i rodzaju gleby.

*SEKCJA = przynajmniej 15 punktów poboru próbek pojedynczych w celu uzyskania 
(w wyniku zmieszania tych próbek) 1 próbki zbiorczej dla każdej z sekcji

Prób NIE NALEŻY pobierać z obszarów nietypowych takich jak: miejsca o naruszonej strukturze, rowy, żwirowiska, zagłębienia i ostre wzniesienia terenu oraz po zastosowaniu nawozów!

W opisie próby reprezentatywnej dla danej sekcji, powinny znaleźć się takie informacje jak:

- imię i nazwisko

- data pobrania próbki

- miejsce pobrania próbki (w tym adres, nr działki)

- sposób użytkowania gruntu w miejscu poboru próbek.

Schemat lokalizacji punktów pobierania próbek gleby dla głębokości 0–0,25 m ppt**

Dla grup gruntów I i IV na terenie o powierzchni:

do 0,05 ha – przynajmniej 1 sekcja

powyżej 0,05 ha do 1 ha – przynajmniej 3 sekcje o powierzchni nie większej niż 0,1 ha

powyżej 1 ha do 10 ha – przynajmniej 10 sekcji o powierzchni nie większej niż 0,5 ha

powyżej 10 ha – przynajmniej 20 sekcji o powierzchni nie większej niż 5 ha

Pobór gleby z grupy gruntów I i IV

Pobrać glebę za pomocą łyżki porcelanowej lub łopatki ogrodniczej. Próbę gleby pobieramy z wierzchniej warstwy gruntu w ilości 2-3 łyżek z jednego miejsca pojedynczego poboru. Aby średnia próba dobrze odzwierciedlała stan badanej gleby, należy pojedyncze pobranie próby dobrze wymieszać i odważyć około 0,5 kg gleby, którą należy umieścić w czystym woreczku lub słoiku. Próbę reprezentatywną gleby dla danej sekcji opisujemy.

Dla grup gruntów II i III na terenie o powierzchni:

do 0,5 ha – przynajmniej 1 sekcję,

powyżej 0,5 ha do 10 ha – przynajmniej 3 sekcje o powierzchni nie większej niż 1 ha,

powyżej 10 ha do 100 ha –przynajmniej 10 sekcji o powierzchni nie większej niż 5 ha,

Pobór gleby z grupy gruntów II i III

Pobrać glebę z warstwy ornej (0-0,25 m), za pomocą laski Egnera. Po wbiciu laski do 1/3 głębokości należy laskę wyjąć i opróżnić z gleby. Gleba pobrana w ten sposób obejmuje profil glebowy od 0 do 25 cm głębokości. Jeżeli  nie posiadamy laski Egnera, do pobrania prób można wykorzystać łopatę lub szpadel. Pojedyncze pobranie próby powinno mieć szerokość 5 cm, 
a głębokość pobrania prób powinna odpowiadać długości metalowej części szpadla (łopaty). Aby średnia próba dobrze odzwierciedlała stan badanej gleby, należy pobrane pojedyncze próby dobrze wymieszać i odważyć około 0,5 kg gleby, którą należy umieścić w czystym woreczku lub słoiku. Próbę reprezentatywną gleby dla danej sekcji opisujemy.

**ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi